Diogo Fernades, Ivo Encarnação, Rafael Rio, Ricardo Fortuna

Nº22102558, Nº21901997, Nº22100521, Nº22107919

TP1 Sistemas embebidos

Arduíno, Matriz 8x8, 4 dígitos 7 segmentos, Semáforos

Índice

Introdução	2

Descrição Matriz 8x8	3

Introdução do Desafio/programa	3

Descrição do Código	3

diagrama esquemático/ esquema elétrico	4

Codigo implementado	4

Descrição 4 digitos 7 segment	5

Introdução do programa	5

Descrição do Código	5

diagrama esquemático/ esquema elétrico	5

Codigo implementado	5

Descrição semaforos	6

Introdução do programa	6

Descrição do Código	6

diagrama esquemático/ esquema elétrico	6

Codigo implementado	6

Resultados	8

Discussão	8

conclusão	8

Fontes de pesquisa	8

# Introdução

Neste trabalho de Sistemas Embebidos, iremos abordar diversos projetos que têm como objetivo desenvolver competências em programação e no controlo de dispositivos eletrónicos através da utilização da plataforma Arduíno. Este projeto está dividido em três trabalhos distintos, cada um com os seus próprios desafios e requisitos.

.

# Descrição Matriz 8x8

## Introdução do Desafio/programa

O desafio proposto consiste em programar um Arduíno Uno para controlar um sistema de exibição em uma matriz de pontos 8x8. O objetivo é simular o lançamento de um dado, mostrando os números de 1 a 6 sucessivamente até atingir um número aleatório de lançamento.

Quando o número aleatório de lançamento for alcançado, o sistema deve exibir um smiley, para indicar o final do sorteio. Além disso, após a exibição do smiley, o Arduíno deve mostrar as iniciais das pessoas do grupo

O código utiliza dois arrays de inteiros para definir os pinos que controlam as linhas e colunas do display. Além disso, inclui funções para mostrar as letras 'D', 'I' e 'R', bem como números no display LED. O código também incorpora um botão e uma buzina para criar efeitos sonoros.

## Descrição do Código

O código começa por declarar dois arrays de inteiros, linhas e colunas, que representam os pinos que controlam as linhas e colunas do display. Em seguida, são definidas variáveis para controlar o atraso entre as operações e os pinos do botão e da buzina.

A função setup() é responsável por configurar os pinos como OUTPUT, de acordo com os arrays, linhas e colunas, e definir o pino do botão como INPUT.

A função loop() é o ponto de partida para as operações principais do código. Esta chama várias funções para mostrar as letras 'D', 'I' e 'R', e também a função 'smille'. Após cada operação de exibição, a função ispick() é chamada, esta,  fica encarregue de saber se o botão foi efetivamente pressionado , gerando assim efeitos sonoros na buzina e realiza uma animação no display LED quando o botão é pressionado.

Além disso, o código contém funções para exibir os números '1', '2', '3', '4' e '5', cada uma com suas próprias configurações de ativação dos LEDs nas colunas e linhas.

## diagrama esquemático/ esquema elétrico

O projeto é constituído por:

- 1 x placa de arduino Uno

- 1 x buzzer passivo

- 1 x botao

- 10 x resistências de 150 Ω

- 1 x Matriz de leds 8x8

## Codigo implementado

O código implementado foi anexado num ficheiro chamado “código Matriz Arduíno. TXT”

# Descrição 4 digitos 7 segment

## Introdução do programa

## Descrição do Código

## diagrama esquemático/ esquema elétrico

O projeto é constituído por:

- 1 x placa de Arduíno Uno.

- 1 x botão.

- 1 x placa de 4 dígitos 7 setores.

## Codigo implementado

O código implementado foi anexado num ficheiro chamado “codigo 4 sectores. TXT”

# Descrição semaforos

## Introdução do programa

## Descrição do Código

O código começa por definir quatro arrays de inteiros para armazenar os pinos dos LEDs associados a cada semáforo e passadeira.

Duas variáveis float são definidas para controlar a duração dos estados de pausa e pausa do sinal amarelo e duas variáveis inteiras são definidas para armazenar os pinos dos botões.

A função setup() é usada para configurar os pinos dos LEDs e dos botões como OUTPU/INPUT.

A função loop() apenas chama funções já programadas, para resolver o problema, funções como:

- A função estrada1() controla o semáforo da estrada 1 e a passadeira.

- A função estrada1Yellow() ativa o estado amarelo do semáforo da estrada 1.

- A função estrada2() controla o semáforo da estrada 2 e a passadeira.

- A função estrada2Yellow() ativa o estado amarelo do semáforo da estrada 2.

- A função is_button(float pause) monitora os botões dos pedestres e executa os eventos apropriados quando um botão é pressionado.

## diagrama esquemático/ esquema elétrico

O projeto é constituído por:

- 1 x placa de Arduíno Uno

- 8 x botões

- 12 x Leds vermelhos

- 12 x Leds Verdes

- 4 x Leds Amarelos

- 28 x resistências de 150 Ω

- 4 x breadboards

## Codigo implementado

O código implementado foi anexado num ficheiro chamado “Codigo Semaforo. TXT”

# Resultados

De uma maneira geral os resultados foram todos atingidos

# Discussão

Como qualquer trabalho que se desenvolve existe sempre melhorias que se podem fazer, neste caso o grupo tem noção que:

- No sistema da matriz 8x8 podíamos melhorar o display fazendo com que as letras apareçam de um lado para o outro.

- No sistema do Sector, poderíamos converter de segundos para minutos assim que fosse acima de 60 segundos para ter uma medida mais próxima ao que estamos habituados a ver como as horas.

- No sistema do semáforo, melhorar o software de maneira que exista um aviso prévio de uma luz amarela e não ser instantâneo para o vermelho. E desativar o botão do semáforo de maneira que não se possa voltar a ativar no mesmo botão durante um determinado tempo.

# conclusão

No geral, este trabalho fornece uma experiência prática valiosa que pode ser aplicada em cenários do mundo real, desde casas inteligentes a maquinas / circuitos eletrónicos lógicos.

# Fontes de pesquisa

https://www.udemy.com/course/curso-de-arduino-do-basico-ao-avancado/

https://wokwi.com/

https://www.squids.com.br/arduino/index.php/component/tags/tag/projetos-com-modulo-max7219

https://projecthub.arduino.cc/SAnwandter1/programming-8x8-led-matrix-a3b852

https://www.youtube.com/watch?v=IiWhnIhf-uU